Проект №: ГП-3-198-2012

Заказчик: администрация Серебрянского сельсовета Чулымского района

Новосибирской области

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО СЕРЕБРЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том-I

Генеральный директор                                                               В.М. Савко

Главный градостроитель проекта                                             А.В. Нестеркин

Новосибирск

2012

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Том I  - Положение о территориальном планировании

- Карты

- Том II - Материалы по обоснованию (пояснительная записка)

- Карты

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование карт | Марка | № листа | гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1 | Карта планируемых границ населённых пунктов, М 1:10 000 | ГП-1 | 1 | Н/С |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:25 000 | ГП-2 | 2 | Н/С |
| 3 | Карта функционального зонирования, М 1:25 000 | ГП-3 | 3 | Н/С |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 4 | Ситуационная схема, М 1:200000 | ГП-4 | 4 | Н/С |
| 5 | Карта современного использования территории, М 1:25 000 | ГП-5 | 5 | Н/С |
| 6 | Карта комплексной оценки территории , зон с особыми условиями использования территорий, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:25 000 | ГП-6 | 6 | Н/С |
| 7 | Карта распределения земель по категориям, М 1:25 000 | ГП-7 | 7 | Н/С |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Главный градостроитель проекта (начальник отдела разработки градостроительной документации) | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Специалист- градостроитель II категории | Боровикова Т.В. |  |
| 2 | Экономический раздел | Экономист | Хлопов Д.С. |  |
|  |  | Специалист-градостроитель III категории | Рыжова Е.В. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Главный градостроитель проекта | Нестеркин А.В. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
|  |  | Инженер | Хомова Ю.П. |  |
| 5 | Графическое оформление проекта | Главный градостроитель проекта | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Специалисты- градостроители | Боровикова Т.В. Оськина Е.В. |  |
|  |  | Инженер городского кадастра | Чеснок А.С. |  |

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Планируемое функциональное зонирование территории поселения	5

1.1.	Перечень установленных функциональных зон	5

1.2.	Зоны с особыми условиями использования территории	6

2.	Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории поселения утверждённые  документами территориального планирования	8

2.1.	Перечень объектов федерального и регионального значения	8

2.2.	Перечень объектов местного значения уровня муниципального района	8

3.	Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории поселения	9

3.1.	Демографический прогноз	9

3.2.	Жилищное строительство	10

3.3.	Объекты социально-культурного и бытового обслуживания	11

3.4.	Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры	12

3.5.	Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры	13

3.5.1.	Водоснабжение и водоотведение	13

3.5.2.	Теплоснабжение	15

3.5.3.	Газоснабжение	15

3.5.4.	Электроснабжение	16

3.5.5.	Связь	17

3.6.	Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов	18

4.	Перечень земельных участков включаемых (исключаемых) в границы населённых пунктов	19

5.	Технико-экономические показатели проекта	20

- Введение

Проект генерального плана Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области выполнен ОАО СибНИИ градостроительства согласно муниципальному контракту  № 3 от 06 ноября 2012 года с администрацией Серебрянского сельсовета Чулымского района.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Проект генерального плана Серебрянского сельсовета выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:  Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИПградостроительства (Москва) и утвержденной Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па, Схемой территориального планирования Чулымского района(разрабатывается ОАО СибНИИ градостроительства).

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью разработки проекта является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Чулымского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории Серебрянского сельсовета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана Серебрянского сельсовета осуществлена применительно ко всей территории поселения. В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет. Первая очередь реализации проекта установлена в соответствии с расчётным сроком комплексной программы социально-экономического развития поселения – 2025 год.

Исходный год проекта  - 2012 год;

Первая очередь реализации проекта -  2025 год;

Расчётный срок реализации проекта – 2032 год.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации поселения.

Проект генерального плана выполнен с учётом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Чулымского муниципального района.

- Планируемое функциональное зонирование территории поселения

  - Перечень установленных функциональных зон

На территории муниципального образования (вне границ населённых пунктов) проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного освоения

- Зона сельскохозяйственного использования

- Зона специального назначения

- Зона воспроизводства биологических ресурсов

- Зона лесохозяйственная

Зона градостроительного освоения включает территории населённых пунктов и прилегающие земли, используемые для размещения объектов капитального строительства обслуживающих населённый пункт (скважины, электрические подстанции и прочее).

Зона сельскохозяйственного использования занимает значительные площади в общем балансе и включает территории, предназначенные для ведения сельского хозяйства, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, территории занятые крестьянскими фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

Зона специального назначения включает территории предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников, площадок складирования ТБО.

Зона воспроизводства биологических ресурсов – включает природные территории не пригодные (малопригодные) для ведения сельскохозяйственной деятельности, территории с ограниченным режимом использования территорий направленных на сохранения естественной природной среды, флоры и фауны поселения (территории расположенные в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах  и т.д.).

Лесохозяйственная зона включает территории эксплуатационных лесов.

Таблица 1.1-1

Баланс территории по функциональному назначению

| № п/п | наименование | площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории населённых пунктов | 473,65 | 0,95 |
| 2 | Леса | 7909,62 | 15,90 |
| 3 | Сельскохозяйственные угодья: |  |  |
| 3.1 | Пашни | 6388,41 | 12,84 |
| 3.2 | Сенокосы (луга) | 13352,63 | 26,85 |
| 3.3 | Пастбища, залежи | 9721,68 | 19,55 |
| 4 | Кустарник | 802,46 | 1,62 |
| 5 | Болота | 10896,20 | 21,91 |
| 6 | Водоёмы, реки | 188,35 | 0,38 |
|  | ИТОГО: | 49733,00 | 100 |

  - Зоны с особыми условиями использования территории

На территории сельсовета установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения и газоснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, особо охраняемые природные территории.

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III - IV категории  - 50м;

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог IV категории  - 50м;

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и составляют для ВЛ 110 кВ  - 20 м, ВЛ 10 кВ – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы (приведены в п 1.1.2 пояснительной записки), скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни ( 30 м).

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона скотомогильника установлена  -500м, сельского кладбища -50 м, площадки складирования ТБО -500 м, ООО Маслосыркомбинат «Чулымский» - 100 м.

- Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории поселения утверждённые  документами территориального планирования

  - Перечень объектов федерального и регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области  утверждена постановлением администрации Новосибирской области  07.09.2009 № 339-па.

Объектов капитального строительства федерального и регионального значения на территории муниципального образования не предусмотрено.

  - Перечень объектов местного значения уровня муниципального района

Схема территориального планирования Чулымского муниципального района в настоящее время находится в стадии разработки и не утверждена.

Проектом схемы территориального планирования на территории поселения предусмотрено:

- газификация территории поселения;

- размещение новых объектов социально-культурного и бытового обслуживая районного значения не предусмотрено.

- Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории поселения

  - Демографический прогноз

Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально-экономического развития сельсовета и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельсовета предполагает снижение численности населения. Проектная численность населения устанавливается с учетом территориальных возможностей и вида застройки. Наибольшее падение численности населения прогнозируется в п. Сарыкамышка и п. Ванечкино. Люди переезжают в более крупные населенные пункты сельсовета. В связи с полным обезлюдиванием рекомендуется исключить п. Малосуминский из реестра населённых пунктов.

Расчётная численность населения сельсовета должна составить на первую очередь 1080 человек (2025 г.), на расчётный срок (2032 г.) – 1000 человек. В таблице 3.1.-1 представлена ожидаемая численность населения поселений на первую очередь (2025г.) и на расчётный срок (2032г.), полученная методом демографического прогноза с учетом освоения новых территорий.

Таблица 3.1.-1

Прогноз численности населения Серебрянского сельсовета

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.12г. | прогноз | прогноз |
|  |  |  | 2025г. | 2032г. |
| 1. | с.Серебрянское | 825 | 775 | 760 |
| 2. | п.Князевский | 148 | 140 | 130 |
| 3. | п.Ваничкино | 118 | 75 | 50 |
| 4. | п.Сарыкамышка | 156 | 90 | 60 |
| 5. | п. Малосуминский | 1 | 0 | 0 |
|  | Всего | 1248 | 1080 | 1000 |

В прогноз численности сельсовета закладываются следующие показатели:

- рождаемость будет оставаться на низком уровне около 7 промилле, так как в детородный возраст вступает малочисленное поколение 90-х, 2000-х годов и миграция молодежи за пределы сельсовета (связь с сельсоветом остается только номинальной, в виде прописки);

- смертность будет постепенно расти от 13 до 15 промилле, в связи с резким старением населения, показатель может быть еще более негативным, если не будет развития системы здравоохранения, а также экономики сельсовета. Увеличение продолжительности жизни приведет к существенному изменению возрастной структуры населения;

- сальдо миграционных потоков к расчётному сроку будет уменьшаться с -5 до -2 человек, при условии развития перерабатывающих сельскохозяйственное сырье производств. Фактически миграция будет иметь номинальный характер, в связи с перерегистрацией места проживания давно уехавших в поисках работы людей.

Анализ возрастной структуры Серебрянского сельсовета позволил выявить следующие устойчивые в течение последних пяти лет тенденции:

- небольшой кратковременный рост доли населения моложе трудоспособного населения;

- небольшое падение доли граждан старше трудоспособного возраста.

Согласно прогнозу демографического развития в Новосибирской области до 2025 года, разработанного Росстатом, к концу прогнозного периода в трудоспособный возраст будет вступать малочисленное поколение, каждый четвертый житель области будет находиться в возрасте старше трудоспособного.

С учетом результатов анализа возрастной структуры населения Серебрянского сельсовета и ее изменений с 2009г., а также с учетом прогнозов демографического развития, разработанных специалистами отделов статистики областного и федерального уровней, построена гипотеза изменения возрастной структуры в течение расчётного срока (таблица 3.1.-2). На столь высокую долю лиц старше трудоспособного возраста влияет наличие на территории сельсовета дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Таблица 3.1.-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

Серебрянского сельсовета в течение расчётного срока

| Возрастная структура на начало года | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г | 2025г | 2032г |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 14 | 12,2 | 10,6 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 62,6 | 56,3 | 52,6 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 23,4 | 31,5 | 36,8 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития территории: отвод территории для жилой и нежилой застройки, увеличение объёмов жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

Коэффициент семейности по сельсовету 2,6

  - Жилищное строительство

Территориальное планирование Серебрянского сельсовета в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», федеральной целевой программы «Жилище», долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011 - 2015 годы» и других программ в сфере жилищного строительства;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025 г. до 33-35 м. кв. общей площади на человека. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. в качестве нормы жилищной обеспеченности приняты 28-35 м. кв. на человека.

В генеральном плане Серебрянского сельсовета приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

      - первая очередь (2025г.) -  28  м. кв. на человека;

      - расчётный срок (2032г.) -  35 м. кв. на человека.

С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и убыли ветхого и аварийного жилья получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу по каждому населённому пункту (таблица 3.2-1).

Таблица 3.2-1

Рекомендуемые объемы жилищного строительства на перспективу

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь жилого фонда на 01.01.12г., тыс. м. кв. | Общая площадь жилого фонда к 2025г., тыс.м. кв. |  | Общая площадь жилого фонда к 2032г., тыс.м. кв. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | новое строительство | всего | новое строительство |
| 1 | с.Серебрянское | 15,2 | 21,7 | 8,05 | 26,6 | 12,95 |
| 2 | п.Князевский | 2 | 3,92 | 2,12 | 4,55 | 2,75 |
| 3 | п.Ваничкино | 2 | 2,1 | 0,30 | 1,75 | 0,00 |
| 4 | п.Сарыкамышка | 2,3 | 2,52 | 0,45 | 2,1 | 0,03 |
| 5 | п. Малосуминский | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого по Серебрянскому сельсовету |  | 21,56 | 30,24 | 10,93 | 35,00 | 15,74 |

  - Объекты социально-культурного и бытового обслуживания

На первую очередь (2025 год)  на территории муниципального образования предусмотрено размещение следующих объектов:

с. Серебрянское:

- Капитальный ремонт ДОУ, открытие дополнительной группы

- Капитальный ремонт школы

- Организация группы для внешкольных занятий на 10 мест на базе школы

- Капитальный ремонт спортивного зала школы (151,1 м. кв.)

- Приобретение автомобиля скорой помощи

- Строительство нового корпуса дома-интерната на 25 мест с последующим капитальным ремонтом существующего здания

- Приобретение новой пожарной машины

п. Князевский:

- Капитальный ремонт клуба

п. Сарыкамышка:

- Капитальный ремонт начальной школы

- Выделение комнаты для занятий спортом всех жителей на базе школы

- Открытие ФАП на базе школы

- Капитальный ремонт клуба

п.Ваничкино, п. Малосуминский - размещение дополнительных объектов социально-культурно и культурно-бытового обслуживания не предусмотрено.

На расчётный срок (2032 год) на территории муниципального образования предусмотрено размещение следующих объектов:

с. Серебрянское:

- Капитальный ремонт ФАП

- Капитальный ремонт клуба

- Капитальный ремонт библиотеки

- Капитальный ремонт отделения почтовой связи

п. Князевский, п. Сарыкамышка, п.Ваничкино, п. Малосуминский - размещение дополнительных объектов социально-культурно и культурно-бытового обслуживания не предусмотрено.

  - Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры

В части автодорог межмуниципального значения предусмотрено:

- Реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения Н-3203 в пределах сельсовета в части замены покрытия на асфальто-бетонное – 13,983 км;

- Реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения Н-3205 в пределах сельсовета в части замены покрытия на асфальто-бетонное – 5,02 км;

- Реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения Н-3227 в пределах сельсовета в части замены покрытия на асфальто-бетонное – 18,719 км;

В части автодорог местного значения:

- Строительство внутрихозяйственных автодорог – 7,54 км.

  - Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение и водоотведение

Для водоснабжения предлагается:

-расширение централизованной сети;

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

-установка приборов учёта на скважинах и у потребителей;

-обеспечение  водой  центральной  котельной  для  отопления  жилых  домов, объектов   соцкультбыта.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

При несоответствии добываемой воды требования  СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо строительство водопроводных очистных сооружений. Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора, технологическая схема обработки воды и набор сооружений для станций водоподготовки должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», [таблица №1] .

Таблица 3.5.1-1

Суммарное водопотребление

| Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Социально-культурные нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Всего, расход воды, куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| с. Серебрянское | 178,56 | 175,10 | 7,458 | 9,208 | 186,018 | 184,308 |
| п. Ваничкино | 9,72 | 6,48 | - | - | 9,72 | 6,48 |
| п. Князевский | 18,14 | 16,85 | 1,6 | 1,6 | 19,74 | 18,45 |
| п. Сарыкамышка | 11,66 | 7,78 | 2,918 | 2,918 | 14,578 | 10,698 |
| Всего по сельсовету | 218,08 | 206,21 | 11,976 | 13,726 | 230,056 | 219,936 |

Водоотведение

В населённых пунктах, не имеющих централизованной канализационной сети, предлагается использование локальных очистных установок.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование локальных очистных установок с полной биологической очистки модельного ряда «ЮБАС», так же использование оборудование компании «Альта-Сиб».

Локальные очистные установки можно использовать на ряд жилых домов и отдельно на все постройки социально-культурно-бытовых зданий.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки «Alta Bio+», с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания «Alta BioClean».  Очищенную воду по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные станции.

Технологическое оборудование и место расположения очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования.

    - Теплоснабжение

Проектом предлагается проведение работ по реконструкции тепловых сетей.

В населённых пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение.

    - Газоснабжение

В соответствии с представленными администрацией Чулымского района данным с учетом перспективы до 2025 года предусматривается доставка газа с давлением 1,2 МПа от действующей ГРС-1 г. Чулым и проектирование дополнительных ГРС. На основании проекта «Схема газоснабжения Чулымского района Новосибирской области» выполненным ОАО «ГИПРОНИИГАЗ"» предлагается схема газоснабжения Чулымского района:

- газопроводами высокого давления (до 12 кгс/см2) межпоселковые газопроводы и головные газорегуляторные пункты (ГГРП);

- газопроводами высокого давления (до 6 кгс/см2) межпоселковые и поселковые газопроводы, поселковые газорегуляторные пункты (ГРП), отопительные котельные, сельскохозяйственные предприятия и газорегуляторные пункты для жилых домов подключаются к газопроводам высокого давления. Для жилых домов газ низкого давления (300мм.в.ст.) поступает от газорегуляторных пунктов.

Система газоснабжения принята двухступенчатая – газопроводами высокого давления (12,0  кгс/см2 и 6,0 кгс/см2). Схема газопроводов высокого давления принята тупиковая.

Прокладка газопроводов всех давлений предусматривается из стальных и полиэтиленовых труб.

Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона, в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2м по обе стороны от оси газопровода и 10м от  отдельно стоящих газорегуляторных пунктов.

Подача природного газа к потребителям проектируется от ГРС-1 (давление на выходе 1,2 МПа).

На основании проекта «Схема газоснабжения Чулымского района Новосибирской области» были выполнены расчёты потребления газа. В связи с изменением численности населения сельсовета произведён перерасчёт потребления газа:

С. Серебрянское - годовой расход газа 1555 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 864 куб. м/час).

П. Ваничкино -  годовой расход газа 151 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 84 куб. м/час).

П. Князевский -  годовой расход газа 281 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 156 куб. м/час).

    - Электроснабжение

Подсчёт электрических нагрузок выполнен по укрупненным нормам СНиП 2.07.01-89, приложение 12 Н.

Нагрузки потребителей определялись по расчетному энергопотреблению в год на одного жителя поселков и сельских поселений  в размере 950КВт*ч (не оборудованные электроплитами, без кондиционеров) на расчетное количество максимальной нагрузки 4100ч/год. Нагрузка на 1 жителя составляет 0,23КВт.  Приведенные укрупненные  нормативы  включают в себя  энергопотребление жилых и общественных зданий (согласно перечню в приложении 1 СНиП 2.08.02-89), предприятий коммунально-бытового обслуживания,  наружного  освещения, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 3.5.4-4

Электрические нагрузки по населенным пунктам

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  | Электрическая нагрузка, кВт*ч/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| с. Серебрянское | 775 | 760 | 178 | 175 |
| п. Ваничкино | 75 | 50 | 17 | 12 |
| п. Князевский | 140 | 130 | 32 | 30 |
| п. Сарыкамышка | 90 | 60 | 178 | 175 |
| Всего по сельсовету | 1 080 | 1 000 | 248 | 230 |

    - Связь

ОАО «Ростелеком» совместно с администрацией Чулымского района подготовили проектные материалы по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) до АТС с. Серебрянское в рамках проекта «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2014-2016 годы». Реализация данного  проекта позволит обеспечить  население высокоскоростным доступом Интернет (до 15 Мбит/с), при необходимости увеличить количество пользователей Интернетом, и предоставлять услуги телевидения по телефонной  паре.

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

На расчётный срок предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Основные направления развития услуг связи на расчётный срок:

-дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

-создание условий для приёма государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

-создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

-снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов.

Для определения необходимой номерной ёмкости принята норма телефонного насыщения из расчёта одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчётной численности населения  с применением коэффициента семейности К=2,6. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Таблица 3.5.5-5

Потребное количество телефонов

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| с. Серебрянское | 775 | 760 | 372 | 365 |
| п. Ваничкино | 75 | 50 | 36 | 24 |
| п. Князевский | 140 | 130 | 67 | 62 |
| п. Сарыкамышка | 90 | 60 | 43 | 29 |
| Всего по сельсовету | 1 080 | 1 000 | 518 | 480 |

  - Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов

Проектом предусмотрена ликвидация несанкционированной свалка в с. Серебрянское, площадка складирования ТБО в с.Серебрянское временно  сохраняется до выбора нового места отвечающего всем санитарным требованиям. Ниже приведены результаты обследования площадки:

Полигон ТБО находится на открытом месте в 300 м к юго-востоку от юго-восточной окраины данного населённого пункта. Полигон в основном занят бытовыми отходами, отходами животноводческого хозяйства и частично металлоломом. Отходы сформированы в большую гору, в отличии от других полигонов и поэтому занимает небольшую площадь земли = 0.09 га. По результатам бурения скважины основание полигона сложено средними до тяжелых суглинками и глинами (текст. П.9), коэффициент фильтрации которых изменяется в пределах от 0.001 до 0.05 м/сут.(Мартынов В.А., Тарасов Г.П., 1979ф). Уровень грунтовых вод фиксируется на отметке 1,3 м ниже поверхности земли.

По качественному составу воды чистые, имеют хлоридно-гидрокарбонатный натриево-кальциевый состав, слабощелочные, очень жесткие, сухой остаток-1,1 г/дм3 (текст. П. 13).

Выводы: по своим гидрогеологическим и территориальным характеристикам участок не соответствует нормативным требованиям (залегание уровня грунтовых вод менее 2-х метров от поверхности земли, расположен в пределах санитарно-защитной зоны, норматив которой 500 метров). Рекомендуется здесь провести рекультивацию, в дальнейшем выбрать новое место под полигон, предварительно согласовав его с районными организациями: Центром Госсанэпиднадзора, экологии, а также с Территориальным центром по ведению мониторинга геологической среды (Новосибирск, Боровая 12, т-н 39-56-03).

Таблица 3.6-1

Нормы накопления бытовых отходов жилым фондом

| Населённый пункт | Планируемое население, чел | ТБО |  | Жидкие нечистоты (из выгребов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма кг на чел/год | Объём, т | Норма куб.м на чел/год | Объём, куб.м |
| с. Серебрянское | 760 | 300 | 228 | 2,0 | 1520 |
| п. Ваничкино | 50 | 300 | 15 | 2,0 | 100 |
| п. Князевский | 130 | 300 | 54 | 2,0 | 260 |
| п. Сарыкамышка | 60 | 300 | 18 | 2,0 | 120 |
| Итого: | 629 |  | 315 |  | 2000 |

- Перечень земельных участков включаемых (исключаемых) в границы населённых пунктов

Проектом предлагается установление границ с.Серебрянское, п.Князевский,  п.Ваничкино,  п.Сарыкамышка в соответствии с занимаемой территорией, незначительное увеличение площадей связано с упорядочением границ населённых пунктов.

Посёлок Малосуминский рекомендуется к исключению из реестра населённых пунктов за отсутствием населения.

с.Серебрянское

Существующие территории населённого пункта - 194,11га

Земли, включаемые из земель не стоящих на кадастровом учёте -4,53га

Итого в планируемых границах - 198,64га

п.Князевский

Существующие территории населённого пункта-126,75га

Земли, включаемые из земель не стоящих на кадастровом учёте-7,10га

Итого в планируемых границах - 133,85га

п.Ваничкино

Существующие территории населённого пункта-66,25га

Земли, включаемые из земель не стоящих на кадастровом учёте-3,25га

Итого в планируемых границах - 69,80га

п.Сарыкамышка

Существующие территории населённого пункта-59,95га

Земли, включаемые из земель не стоящих на кадастровом учёте-3,18га

Земли, исключаемые из территорий населённого пункта-7,98га

Итого в планируемых границах - 59,90га

п.Малосуминский – ликвидирован.

- Технико-экономические показатели проекта

Таблица 5-1

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние на 2012 г. | Расчётный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Серебрянского сельсовета в установленных границах | га | 49733 | 49733 |
|  | по категориям земель: |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 14,59 | - |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 4610,2 | - |
|  | земли промышленности, транспорта, связи | -"- | 71,31 | - |
|  | земли лесного фонда | -"- | 7386,66 | - |
|  | по функциональному назначению | -"- |  |  |
|  | Зона градостроительного освоения | -"- | 559,02 | - |
|  | Зона лесохозяйственная | -"- | 5840,61 | - |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | -"- | 9193,69 | - |
|  | Зона воспроизводства биологических ресурсов | -"- | 34139,68 | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1248 | 1000 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | чел. | -11 | -8 |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | чел. | -15 | -2 |
| 2.4 | Возрастная структура населения: | % |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 14 | 10,6 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 62,6 | 52,6 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 23,4 | 36,8 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м. кв. общей площади квартир | 21,6 | 35,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилого фонда |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- |  |  |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 21,6 | 35,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками | -"- | 21,6 | 35,0 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | 2,3 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м. кв. общей площади квартир | - | 19,3 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство | -"- | 0 | 15,7 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные | -"- | 0 | 15,7 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа | -"- |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками | -"- | 0 | 15,7 |
|  | 3-5 этажное | -"- |  |  |
|  | многоэтажное | -"- |  |  |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м. кв./чел. | 17,3 | 35 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 90 | 90 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 480 | 480 |
| 4.3 | ФАП, всего | шт. | 1 | 2 |
| 4.4 | Больница | мест | - | - |
| 4.5 | Предприятия торговли, всего | м. кв. торговой площади | н/д | н/д |
| 4.6 | Предприятия общественного питания, всего | мест | н/д | н/д |
| 4.7 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 380 | 380 |
| 4.8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивные залы), всего | кол-во | 1 | 2 |
| 4.9 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов | мест | 25 | 50 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость дорог с твёрдым покрытием | км | 49,204 | 56,69 |
| 5.2 | Плотность дорожной сети с твёрдым покрытием | км/кв.км | 0,09 | 0,11 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | нет данных | 400 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут | нет данных | 219,936 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м/сут | - | - |
| 6.3 | Энергоснабжение | кВт*ч/год | нет данных | 230 |
| 6.4 | Газоснабжение | тыс. куб.м/год | нет данных | 1981 |
| 7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 7.1 | Объём твёрдых бытовых отходов | тонн/год | нет данных | 315 |
| 7.2 | Жидкие нечистоты | куб.м/год | нет данных | 2000 |