Приложение к постановлению

Администрации Серебрянского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области

От «20» января 2021 года № 3

Общество с ограниченной ответственностью

«ПРОДВИЖЕНИЕ».

г. Новосибирск, ул. Дунаевского д. 16 офис 22

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ   СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

| Заказчик: Администрация Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области Утверждено: Главой администрации Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области ______________________ ….. «_______»_________________2020г. | Разработчик: ООО«ПРОДВИЖЕНИЕ» _________________Ю. А. Кононова «_______»_________________2020г |
| --- | --- |

г. Новосибирск  2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Содержание

- Введение

- с. Серебрянское  пер. Советский (км 0+000 – км 0+175)

- с. Серебрянское  пер. Заводской (км 0+000 – км 0+240)

- с. Серебрянское  Объездная дорога (км 0+000 – км 2+183)

- с. Серебрянское  Бетонная дорога (км 0+000 – км 1+183)

- с. Серебрянское  Тупицинская дорога (км 0+000 – км 7+670)

- п. Малосуминский   ул. Центральная (км 0+000 – км 0+269)

- п. Ваничкино   ул. Дачная  (км 0+000 – км 0+169)

- Условные обозначения

Введение

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, расположенных на территории  Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, выполнен  ООО «Продвижение» на основании договора №190-2020 от 15.12.2020.

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Проект  выполнен с использованием материалов ранее выполненного проекта организации дорожного движения и предназначен для устранения существующих недостатков и противоречий в применении технических средств регулирования движения, несоответствий их нормативным требованиям, а также установки в недостающих местах дополнительных средств дорожной информации и дорожной разметки.  Дополнительно к нормативным требованиям, для более удобной работы с проектной документацией, дислокация выполнена с изображением  реальных символов дорожных знаков и их цветовой окраски.

Проект организации дорожного движения  соответствует  требованиям действующих нормативных документов и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;

- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов, обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т.д.

Проект разработан в соответствии:

ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

ГОСТ Р 50970-11 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 50971-11 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращателидорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

ГОСТ Р 52282-2019 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения. (утв. Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 N 295-ст)

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Серебрянское   пер. Советский  (км 0+000 – км 0+175)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Серебрянское пер. Советский

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+175

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | Предупреждающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+20 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+110 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+3 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 4 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 5 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+90 | требуется | 1 | справа |  |
| 6 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+115 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.24(Желт.фон) | Ограничение максимальной скорости желт. | 2 |  | 0+20 | требуется | 1 | справа |  |
| 8 | 3.24(Желт.фон) | Ограничение максимальной скорости желт. | 2 |  | 0+110 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 8.2.1(Жёлт. фон) | Зона действия жёлт. фон | 2 |  | 0+20 | требуется | 1 | справа |  |
| 10 | 8.2.1(Жёлт. фон) | Зона действия жёлт. фон | 2 |  | 0+110 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 10 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Серебрянское   пер. Заводской  (км 0+000 – км 0+240)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Серебрянское пер. Заводской

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+240

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+212 | требуется | 1 | справа |  |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+237 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Серебрянское   Объездная дорога  (км 0+000 – км 2+183)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Серебрянское Объездная дорога

# Протяженность участка – От 0+0 до 2+183

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 2.2 | Конец главной дороги | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 3 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 4 | 2.2 | Конец главной дороги | 2 |  | 0+100 | требуется | 1 |  | слева |
| 5 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+201 | требуется | 1 | справа |  |
| 6 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+226 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 7 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+559 | требуется | 1 | справа |  |
| 8 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+584 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 9 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+645 | требуется | 1 | справа |  |
| 10 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+670 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 11 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+945 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 8.1.1 | Расстояние до объекта | 2 |  | 0+100 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 12 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Серебрянское   Бетонная дорога  (км 0+000 – км 1+832)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Серебрянское Бетонная дорога

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+832

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 2.2 | Конец главной дороги | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 3 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 4 | 2.2 | Конец главной дороги | 2 |  | 0+100 | требуется | 1 |  | слева |
| 5 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+199 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 6 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+224 | требуется | 1 |  | слева |
| 7 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+310 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 8 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+335 | требуется | 1 |  | слева |
| 9 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+300 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 10 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+325 | требуется | 1 |  | слева |
| 11 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+540 | требуется | 1 | справа |  |
| 12 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+565 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 13 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+804 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |  | 1+200 | требуется | 1 | справа |  |
| 15 | 3.25 | Конец ограничения максимальной скорости | 2 |  | 1+200 | требуется | 1 | справа |  |
| 16 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |  | 1+278 | требуется | 1 |  | слева |
| 17 | 3.25 | Конец ограничения максимальной скорости | 2 |  | 1+278 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 8.1.1 | Расстояние до объекта | 2 |  | 0+100 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 18 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Серебрянское   Тупицинская дорога  (км 0+000 – км 7+670)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Серебрянское Тупицинская дорога

# Протяженность участка – От 0+0 до 7+670

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 2.2 | Конец главной дороги | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 3 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 4 | 2.2 | Конец главной дороги | 2 |  | 0+100 | требуется | 1 |  | слева |
| 5 | 2.3.3 | Примыкание второстепенной дороги | 2 |  | 0+200 | требуется | 1 | справа |  |
| 6 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+400 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 7 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги | 2 |  | 0+600 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 6 | Информационные знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6.11 | Наименование объекта |  | 0,24 | 2+710 | требуется | 1 | справа |  |
| 9 | 6.11 | Наименование объекта |  | 0,24 | 2+740 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 8.1.1 | Расстояние до объекта | 2 |  | 0+100 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 10 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Малосуминский   ул. Центральная  (км 0+000 – км 0+269)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

п. Малосуминский ул. Центральная

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+269

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 5 | Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5.23.1 | Начало населенного пункта |  | 0,28 | 0+0 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 5.24.1 | Конец населенного пункта |  | 0,28 | 0+0 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Ваничкино ул. Дачная  (км 0+000 – км 0+169)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

п. Ваничкино ул. Дачная

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+169

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+3 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 2 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |